附件：

吉林省农机精准作业远程电子监测

终端产品功能指标与技术协议条件

一、监测终端设备功能与技术条件

| 序号 | 监测环节 | 功能配置和技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深松监测 | 1. 实时获取并显示深松深度数据，深度测量范围0～60cm，深度检测误差≤±1cm，经过国家级检测机构检测； 2. 实时数据传输频率≥1Hz，图像传输频率≥0.01Hz； 3. 实时作业现场监测，监测摄像头≥30万像素，最大监测距离≥15m； 4. 防护等级IP65。 |
| 2 | 玉米籽粒 机收监测 | 1. 具备收获产量动态计量功能，测产精度≥95%，经过国家级检测机构检测； 2. 实时数据传输频率≥1Hz，图像传输频率≥0.01Hz； 3. 实时作业现场监测，监测摄像头≥30万像素，最大监测距离≥15m； 4. 防护等级IP65。 |
| 3 | 马铃薯机 械播种/ 收获监测 | 1. 具备马铃薯播种作业监测功能，在线播种量与漏播检测准确率≥90%； 2. 实时数据传输频率≥1Hz，图像传输频率≥0.01Hz； 3. 实时作业现场监测，监测摄像头≥30万像素，最大监测距离≥15m； 4. 防护等级IP65。 |
| 4 | 玉米免耕 播种秸秆 覆盖监测 （可近期升级项） | 1. 具备播种作业质量监测功能，在线播种量与堵漏检测准确率≥95%，经过国家级检测机构检测； 2. 具备秸秆还田检测功能，在线秸秆覆盖率检测准确率≥90%，根茬高度检测误差≤±2.5cm； 3. 实时数据传输频率≥1Hz，图像传输频率≥0.01Hz； 4. 防护等级IP65。 |

二、监测平台通讯技术协议条件

（一）基础通讯协议条件

1、具备动态分配IP功能

2、接收平台对摄像头的抓拍指令

3、数据格式：ASCII码

（二）监测内容通讯协议

1、深松数据

包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、耕深值（4位）、坡度值（4位）、数据采集时间（12位）、校验码（2位）。

2、玉米籽粒机收数据

包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、作业状态（2位）、实时产量（4位）、数据采集时间（12位）、校验码（2位）。

3、马铃薯播种数据

包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、播种状态（2位）、播种量（4位）、数据采集时间（12位）、校验码（2位）。

4、马铃薯收获数据

包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、作业状态（2位）、数据采集时间（12位）、校验码（2位）。

5、玉米免耕播种数据

包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、播种状态（2位）、播种量（4位）、秸秆覆盖率（4位）、根茬高度（4位）、数据采集时间（12位）、校验码（2位）。

（三）图像数据

包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、数据采集时间（12位）、图像数据包（标识符4位）、校验码（2位）。

其它未明事宜由吉林省农业机械化管理中心解释。

专家推荐的国内部分农机远程电子监测产品企业名单

1.中国农业机械化科学研究院

2.北京农业智能装备技术研究中心

3.哈工大信息技术研究所

4.石家庄信翔电子有限公司

5.哈尔滨星途导航科技有限公司

6.吉林省寰旗科技股份有限公司

7.中机美诺科技股份有限公司