附件

终端与平台对接测试工作流程及测试结果评价

为确保终端与平台互联测试工作公开、公正、公平，我中心委托国家级第三方检测机构——国家农机具质量监督检验中心（以下简称检验中心），负责监测终端与平台的对接测试工作。

一、对接测试工作流程

（一）参测企业在4月30日前自愿提出对接测试工作的书面申请，我中心统筹安排对接测试工作具体日程。

（二）参测企业须提供按《吉林省农机精准作业远程电子监测终端产品功能指标与技术协议条件》要求、由第三方检测机构出具的检测报告（原件和复印件），我中心审核通过后留存复印件备案。

（三）参测企业在向检验中心缴纳相应测试费用后，我中心将统筹安排具体测试时间、地点，并提供测试用机具、测试地块等田间测试条件。

（四）对接测试日前1～2天，我中心向参测企业提供接入技术条件参数包，并与测试企业签署保密协议，之后开通入网测试环境，企业据此进行产品测试前的软硬件准备工作；测试当日提供每类不少于5件（套）用于测试抽样的监测终端产品。

（五）参测企业在测试当日应安排软件开发和硬件研发相关人员现场配合对接测试工作；参测企业、平台开发单位、测试所在地农机相关单位及我中心相关技术或管理人员均到场见证。

（六）测试工作结束后现场公布结果，我中心将及时在吉林农机化网站公布测试合格产品及企业名单；参测企业凭检验中心出具的测试结果合格报告，参选相关县（市、区）电子监测技术服务。

二、入网测试接口接入要求

（一）参测企业终端接入平台前须向开通终端设备白名单，内容包含：终端企业名称、终端品牌、终端型号、联系人、联系电话、测试地点、测试机具等信息。白名单开通后，平台将向终端接入企业提供该型号终端类型ID号码，用于数据推送校验。

（二）平台为终端接入企业分配账户和密码，用于企业设备服务管理。

（三）平台接入企业数据推送标准：

设备采集号：为11位数字格式，具体编号规则向我中心信息处获取。

位置信息：经度和纬度需转换成高斯投影坐标格式；

机器工况、作业状态、作业质量：均采用国际单位制;

时间日期：为北京时间日期。

三、入网测试评价指标

（一）连接测试：包括物理连接链路测试、长连接测试。

（二）协议对接测试：包括服务器应答协议测试、控制摄像头采集指令协议、作业质量数据协议、图像数据协议、获取目标服务器IP协议（上发）、获取目标服务器IP协议（下发）。

（三）性能测试：包括断网重连测试、断点续传测试。

四、测试合格判定条件

入网测试指标必须全部满足规定的技术条件要求方可认定为测试合格，有一项不合格即视为不合格。判定条件如下：

| 测试项目 | 测 试 内 容 | 合 格 标 准 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接测试 | 物理连接链路 | 能够实现物理连接。 |  |
|  | 长连接测试 | 支持长连接。 |  |
| 协议对接测试 | 服务器应答协议测试 | 终端连接服务器，能正确收到服务器应答指令 |  |
|  | 控制摄像头采集指令协议测试 | 终端连接服务器，能正确接收并解析服务器发送的控制摄像头采集指令，并做出及时响应，能够控制摄像头采集图像。 |  |
|  | 作业质量数据协议测试 | 能按照协议要求正确发送作业质量数据，数据格式满足要求。 |  |
|  | 图像数据协议测试 | 能按照协议要求正确发送图像数据。 |  |
|  | 获取目标服务器IP协议测试（上发） | 能按照协议正确发送获取目标服务器IP协议。 |  |
|  | 获取目标服务器IP协议测试（下发） | 能正确接收到服务器下发的IP地址并对设备进行正确配置。 |  |
| 性能测试 | 断网重连测试 | 在节点服务器断掉的情况下，设备能主动重连主服务器，并重新获取节点服务器IP地址，连接到其他的节点服务器；能够主动重连，并且重连时间在5分钟内。 |  |
|  | 断点续传测试 | 在GPRS信号不好的地方无法收到服务器应答时，对工况数据进行缓存，等重新连上服务器以后，将工况数据按照时间顺序补传；能够实现缓存，并且缓存时间能够达到24小时。 |  |