附件1

远程电子监测终端设备硬件要求

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 技术参数 | 依据来源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备要求 | 电器部件 | / | 连接器插头两端的线色应一致。两个以上非通用接口应有明显标识，同时插头不能互换。连接线应整齐布置，并用线夹、电缆套、电缆圈等固定固牢，线束内的导线应有续编扎。电源导线上应串联熔断器。使用汽车级工程车辆专用3防连接器或航空防水连接器。添加数据线具备屏蔽功能。运行时温度不得超过高温工作实验标准，小于等于50℃ |  | 连接器插头两端的线色应一致。两个以上非通用接口应有明显标识，同时插头不能互换。连接线应整齐布置，并用线夹、电缆套、电缆圈等固定固牢，线束内的导线应有续编扎。电源导线上应串联熔断器。使用汽车级工程车辆专用3防连接器或航空防水连接器。添加数据线具备屏蔽功能。运行时温度不得超过高温工作实验标准，小于等于50℃。 |
|  |  | 外壳防护等级 | / | 工业IP66防护要求 | GB/T4208-2017《汽车行驶记录仪》 | 终端监测设备壳体应坚固、密封，采用防腐蚀材料制造。防止液体、灰尘和腐蚀性气体进入。 |
|  |  | 安全标志 |  | 满足准则要求 | GB10396-2006 | 使用说明书中应有安全注意事项，监测终端产品上设置的安全警示标志应符合GB10396的规定，并在使用说明书中复现。 |
| 1 | 设备要求 | 静态水平定位精度 | m | 不大于2.5m |  | 静态水平定位精度信号漂移不大于2.5m |
|  |  | 电源电压适应性 | V | 9V-36V | GB/T19056-2012 | 电源电压为12V和24V均能正常工作。 |
|  |  | 耐电源极性反接性能 | V | 具备耐电源极性反接性能 | GB/T19056-2012 | 在极性反接条件下，无电气故障发生，1-3分钟内恢复正常电源供电，设备可正常工作。 |
|  |  | 高低温工作 | ℃ | 满足高低温工作实验 | GB/T2423.2-2008 | 设备接通电源，在温度65℃和-10℃下，分别试验8h，试验后设备应能正常工作，保持结构完好。 |
|  |  | 高低温储存 | ℃ | 满足高低温储存实验 | GB/T2423.1-2008 | 被测设备接通电源，高温85℃和低温-10℃分别放置8h，试验后被测设备恢复至室温，试验后设备应能正常工作，保持结构完好。 |
|  |  | 恒定湿热 | ℃ RH | 满足恒定湿热实验 | GB/T2423.3-2016 | 在温度为40℃±2℃，相对湿度为90%的环境下，试验持续24h，12h不通电，12h接通电源，试验后设备应能正常工作，保持结构完好。 |
|  |  | 振动 | / | 满足正弦振动 | GB/T2423.10-2008 | 扫频范围5Hz～300Hz，扫频速度10ct/min，扫频时间每个方向8h,振幅5Hz～11Hz时10mm（峰值），加速度11Hz～300Hz时50m/s²，振动方向X、Y、Z三方向，设备应能正常工作，保持结构完好。 |
| 1 | 设备要求 | 冲击 | / | 满足冲击试验要求 | BD 420011-2015 《北斗/全球卫星导航系统（GNSS）定位设备通用规范》 GB/T 19056-2012 《汽车行驶记录仪》 JT/T 794-2019 《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》 | 峰值加速度490m/s²,脉冲持续时间11ms,方向X、Y、Z三方向各三次，设备应能正常工作，保持结构完好。 |
|  |  | 抗点火干扰 | / | 具备抗车辆打火干扰性能 | GB/T 19056-2012 《汽车行驶记录仪》 | 放电试验后能正常工作 |
|  |  | 静电放电抗扰度 | / | 满足静电放电抗扰度实验 | GB/T17626.2-2018 | 满足静电放电抗扰度实验方法要求 |
|  |  | 瞬态抗扰性 | V | 满足脉冲实验 | GB/T 19056-2012 《汽车行驶记录仪》 GB/T 21437.2 | 脉冲实验中未检测到不通过现象 |
|  |  | 工作温度范围 | ℃ | “-10～65 | GB/T 19056-2012 《汽车行驶记录仪》 GB/T 21437.2 | 可在标准温度范围内正常工作 |
|  |  | 固件升级 | / | 具备固件远程升级功能 |  | 具备固件远程升级功能 |
| 2 | 定位功能 | 定位功能 | / | 满足定位设备通用规范 | BD 420011-2015 《北斗/全球卫星导航系统（GNSS）定位设备通用规范》 GB/T 19056-2012 《汽车行驶记录仪》 JT/T 794-2019《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》 T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》 | 设备应具有北斗定位功能，应能提供当时的日期、时间、经度、纬度、速度等定位信息，定位数据采样间隔≤5s。 |
| 2 | 定位功能 | 远程传输功能 |  | 具备4G远程数据传输功能 | BD 420011-2015 《北斗/全球卫星导航系统（GNSS）定位设备通用规范》 GB/T 19056-2012 《汽车行驶记录仪》 JT/T 794-2019《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》 | 具备4G远程数据传输功能 |
| 3 | 报警功能 | 具备报警消除功能 | / | 具备报警消除功能 |  | 具备报警消除功能 |
|  |  | 报警方式采用语音报警和图标提示结合的方式 |  | 显示器显示故障提示同时进行语音播报提醒 |  | 显示器显示故障提示同时进行语音播报提醒 |
|  |  | 语音报警装置型号规格 |  | 语音喇叭8Ω 2W 107±5分贝 |  | 语音喇叭8Ω 2W 107±5分贝 |
|  |  | 报警装置接口类型 |  | 汽车级工程车辆专用3防连接器 |  | 汽车级工程车辆专用3防连接器 |
|  |  | 报警类型 | / | 系统故障报警含电源故障、存储故障、定位故障、通讯故障、服务器连接故障、机具端控制器故障、传感器故障；作业工况报警、超速、漏播、重播、缺种等 |  | 系统故障报警含电源故障、存储故障、定位故障、通讯故障、服务器连接故障、机具端控制器故障、传感器故障；作业工况报警、超速、漏播、重播、缺种等。 |
|  |  | 报警响应时间 | s | 不大于1～2s |  | 报警响应时间应不大于1～2s |
| 4 | 图像采集单元 | 图像信息采集性能 | / | 终端设备应具备图像信息采集功能。支持平台设置定时、事件触发方式，实现图像信息的采集、存储、上传及检索功能 | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》 | 终端设备应具备图像信息采集功能。支持平台设置定时、事件触发方式，实现图像信息的采集、存储、上传及检索功能。 |
| 4 | 图像采集单元 | 数据采样频率 | Hz | 不小于1Hz | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》 | 传感器数据采样频率推荐不小于2Hz |
|  |  | 图像抓拍频率 | 分钟 | 不大于3分钟， 可设置 | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》 | 图像抓拍频率不大于3分钟，可设置，并且更换作业行后必拍。 |
|  |  | 摄像头支持的图像分辨率 | 像素 | 不小于640*480 | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》 | 推荐为640*480 |
|  |  | 有效监测距离 | m | 3～15m | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》 | 图像中耕地占比70％以上，有效监测距离满足3～15m |
|  |  | 夜间图像采集 | / | 具备红外补光夜视功能 |  | 具备红外补光夜视功能 |
| 5 | 通讯功能 | 无线通讯 | / | 支持2G/4G及以上数据通讯 | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》 | 支持2G/4G及以上数据通讯 |
|  |  | 断网续传功能 | / | 实时远程发送作业数据，具备断网本地存储和联网补传功能 | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》 | 实时远程发送作业数据，具备断网本地存储和联网补传功能。 |
|  |  | 数据存储 | G | 数据存储不小于8G |  | 数据存储应不小于8G |
|  |  | 数据缓存时间 | h | 不小于24小时 |  | 数据缓存时间不能小于24小时 |
|  |  | 机具状态识别 | / | 具备机具作业与非作业状态识别功 |  | 平台统计作业面积的依据 |
|  |  | 识别响应时间 | s | 不大于2s |  | 识别响应时间不大于2s |
|  |  | 测速精度 | m/s | ≤0.2 | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》 | 满足技术要求规范 |
| 5 | 通讯功能 | 耕深测量范围 | cm | 0~60cm | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》和《D-TBOX-8001型田间作业监测终端技术指标要求》 | 满足技术要求规范 |
|  |  | 耕深监测精度 | cm | ±2cm | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》和《D-TBOX-8001型田间作业监测终端技术指标要求》 | 满足技术要求规范 |
|  |  | 作业面积计量精度 | / | ≥97% | T/CAMA 1-2017 《农机深松作业远程监测系统技术要求》和《D-TBOX-8001型田间作业监测终端技术指标要求》 | 满足技术要求规范 |
| 6 | 故障检测 | 摄像头故障诊断 | / | 故障信息显示及语音报警 |  | 故障信息显示及语音报警 |
|  |  | GNSS故障诊断 | / | 故障信息显示及语音报警 |  | 故障信息显示及语音报警 |
|  |  | 4G故障诊断 | / | 故障信息显示及语音报警 |  | 故障信息显示及语音报警 |
|  |  | 服务器连接故障诊断 | / | 故障信息显示及语音报警 |  | 故障信息显示及语音报警 |
|  |  | 机具端控制器故障诊断 | / | 故障信息显示及语音报警 |  | 故障信息显示及语音报警 |
|  |  | 故障自检 | / | Lte模块故障,GNSS模块故障,CAN通讯故障、摄像头通讯故障、网络连接故障、终端与屏显示故障等 |  | Lte模块故障,GNSS模块故障,CAN通讯故障、摄像头通讯故障、网络连接故障、终端与屏显示故障等。 |