备案号：Z备2021  023号

DG15/Z 003—2019《油沙豆收获机》

第1号修改单

本修改单经吉林省农业农村厅于2021年11月02日批准，自2021年11月02日起实施。

DG15/Z 003—2019《油沙豆收获机》修改内容如下：

一、表1中删除序号7、8、9、10。

二、表1中序号4修改为“挖掘机构工作幅宽”、序号6修改为“挖掘机构型式”。

三、表1中增加序号7“运输最小离地间隙”、序号8 “喂入机构型式”、序号9 “秧果分离机构型式”、序号10 “分离滚筒尺寸（外径×长度）”、序号11“分离滚筒数量”、序号12 “清选机构型式”、序号13 “果实输送机构型式”、序号14“集果方式”等项目，具体如下：

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 挖掘机构工作幅宽 | 允许偏差为5% | 测量 |
| 6 | 挖掘机构型式 | 一致 | 核对 |
| 7 | 运输最小离地间隙 | 不允许变小，允许偏差为5% | 测量 |
| 8 | 喂入机构型式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 秧果分离机构型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 分离滚筒尺寸（外径×长度） | 允许偏差为5% | 测量 |
| 11 | 分离滚筒数量 | 一致 | 核对 |
| 12 | 清选机构型式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 果实输送机构型式 | 一致 | 核对 |
| 14 | 集果方式 | 一致 | 核对 |

四、4.4.3.1  试验条件中，增加：“留茬高度≤100mm”。

五、4.4.3.3  性能试验中，“c）作业深度”修改为“c）挖掘深度”。

六、4.4.3.3  性能试验中，删除“d）拾净率”的计算方法。

七、增加“d）损失率、e)破碎率、f)含（土）杂率”等参数。

d）损失率

在测区内收集落地果实和秧果未分离的果实，按式（3）计算损失率。

- Ps=MsMs+Mx×100%……………………………… （3）

Ps——损失率；

Ms——测区内落地果实和秧果未分离的果实质量，单位为克（g）；

Mx——测区内集果箱收集到的果实质量，单位为克（g）。

e)破碎率

从集果箱中分3次随机取样，每个样品称取不少于2000g的果实，挑选出破碎不完整的果实称重，按式（4）计算破碎率。

Pp=MpMy×100% …………………………………… （4）

Pp——破碎率；

My——样品中的果实质量，单位为克（g） ；

Mp——样品中的破碎果实质量；单位为克（g）。

f)含杂（土）率

从集果箱中分3次随机取样，每个样品称取不少于2000g的果实，挑选出石（土）块、秧蔓等杂物进行称重，按式（5）计算含杂（土）率。

- Pt=MtMq×100%………………………………………（5）

Pt——含杂（土）率；

Mt——样品果实中含杂（土）质量，单位为克（g）；

Mq——样品果实中未清理分离前总质量，单位为克（g）；

八、表2中，将序号1修改为“挖掘深度”。

九、表2中，将序号3修改为 “损失率”。

十、表2中，增加序号4“破碎率”、序号5“含杂（土）率”，具体如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘深度 | mm | 企业明示 |
| 3 | 损失率 | / | ≤5% |
| 4 | 破碎率 | / | ≤5% |
| 5 | 含杂（土）率 | / | ≤10% |

十一、附录A中，将序号4修改为“挖掘机构工作幅宽”、序号6修改为“挖掘机构型式”；增加序号7“运输最小离地间隙”、序号8 “喂入机构型式”、序号9 “秧果分离机构型式”、序号10 “分离滚筒尺寸（外径×长度）”、序号11“分离滚筒数量”、序号12 “清选机构型式”、序号13 “果实输送机构型式”、序号14“集果方式”等项目，具体如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 挖掘机构工作幅宽 | mm |  |
| 6 | 挖掘机构型式 |  |  |
| 7 | 运输最小离地间隙 | / |  |
| 9 | 喂入机构型式 | / |  |
| 10 | 秧果分离机构型式 | / |  |
| 11 | 分离滚筒尺寸（外径×长度） | mm |  |
| 12 | 分离滚筒数量 | 个 |  |
| 13 | 清选机构型式 | / |  |
| 14 | 果实输送机构型式 | / |  |
| 15 | 集果方式 | / |  |